OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) :

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa „pod klucz” obiektu socjalnego dla pracowników TEK w technologii kontenerowej przy ul. Dębowej 2 w Policach wraz z budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, a także zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją całego przedmiotu zamówienia.

Obiekt socjalny ma zostać wybudowany w technologii kontenerowej (płyty warstwowe, samonośne - kontenery systemowe). Wybudowany obiekt socjalny ma być obiektem parterowym o dachu płaskim spełniającym wymogi odnośnie efektywności energetycznej obowiązujących na dzień zakończenia realizacji zamówienia i oddania obiektu do eksploatacji.

Budowany obiekt socjalny przeznaczony będzie dla pracowników wydziału TEK Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Police Sp. z o.o., z tym wskazaniem, że ilość osób, które będą korzystały z obiektu socjalnego wynosi 35 osób z poniżej przypisanymi stanowiskami pracy:

- 16 pracowników zatrudnionych w systemie jednozmianowym (godz. 7:00-15:00)

- 6 pracowników zatrudnionych w systemie  trzyzmianowym z wydziału TEK

- 5 pracowników zatrudnionych w systemie  trzyzmianowym z wydziału TEW

- 2 pracowników zatrudnionych na stanowiskach gospodarczych

- 3 pracowników z nadzoru

- 3 pracowników dodatkowych (w przypadku konieczności dodatkowego zatrudnienia)

Nazwa pomieszczeń:

- pomieszczenie „szatnia czysta”,

- pomieszczenie „szatnia brudna”,

- pomieszczenie „szatnia - pracuję przy wodzie czystej” (szatnia - pracownicy obsługi 24h nie mniej niż 11 pracowników).

- łaźnia:

- min. 3 stanowiska prysznicowe,

- min. 2 szt. pisuary,

- umywalnia:

- min. 6 szt. umywalek,

- toaleta męska:

- min. 3 stanowiska toaletowe,

- pralnia/suszarnia z niezbędnymi przyłączami,

- jadalnia wraz z aneksem kuchennym

- toaleta damska

- min. 1 stanowisko toaletowe z umywalką,

- pomieszczenie /przechowalnia ubrań zimowych,

- pomieszczenie gospodarcze (pracownik gospodarczy max 2 osoby),

- wiatrołap,

- inne pomieszczenia niewskazane powyżej, a wynikające z obecnie obowiązujących przepisów oraz norm.

Uwaga: wskazana powyżej ilość sanitariatów (umywalki, stanowisk prysznicowych, stanowisk toaletowych, pisuarów itp.) musi być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, w ilości niemniejszej niż wskazana w OPZ, a gdy wynika to z norm 
lub przepisów, wówczas w ilości większej niż wskazana w OPZ.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje

- Zakres wykonania dokumentacji projektowej:

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, uwzględniającego aktualne przepisy Prawa Budowlanego, warunków technicznych, sanitarne, p-poż i BHP - 5 egz. w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej (pliki w wersji pdf., dwg., doc., itp.), w tym m.in.:

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. w wersji papierowej  i elektronicznej edytowalnej (pliki w wersji pdf., dwg., doc., itp.),

- uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej i wod-kan.

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń oraz decyzji.

- Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół obiektu socjalnego.

- Zakres wykonania robót:

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych,

- wykonanie fundamentów,

- wykonanie, dostawa i montaż obiektu w technologii kontenerowej,

- wykończenie „pod klucz” pomieszczeń wewnętrznych tzn. wykonanie:

- podłogi w pomieszczeniach sanitarnych – płytki podłogowe antypoślizgowe,

- podłogi w pozostałych pomieszczeniach  – wykładzina winylowa (trunozapalna),

- ścian i sufitów  – płyta warstwowa z rdzeniem z pianki  PIR,

- dachu – płyta warstwowa z rdzeniem z pianki PU, płyta g-k powlekana blachą,

- system wentylacji z klimatyzacją  zgodnie z obowiązującymi normami,

- oświetlenia LED wraz z białym montażem,

- ogrzewania w technologii elektrycznej,

- systemu alarmowego,

- systemu p-poż,

- WC z kompletną armaturą,

- aneksu kuchennego (zabudowa meblowa) z płytą grzewczą oraz zlewozmywakiem z baterią, przepływowym podgrzewaczem wody w   pomieszczeniu jadalnym na cele sanitarne,

- przepływowego podgrzewacza wody w pomieszczeniu toaleta damska,

- łaźni/umywalni wraz ze stanowiskami prysznicowymi, toaletowymi, pisuarami umywalkami oraz elektrycznego podgrzewacza wody (bojlera dostosowanego do ilości osób pracujących) na cele sanitarne,

- dostawa, montaż oraz uruchomienie paneli fotowoltaicznych na dachu o odpowiednim wymiarze i wadze a także mocy dostosowanej do zapotrzebowania energii elektrycznej w budynku,

- wykonanie niezbędnych wewnętrznych instalacji wod-kan i CO - CW elektryczne z armaturą (biały montaż), instalacja elektryczna z skrzynką rozdzielczą z pokrywą PCV zabezpieczona przeciwprzepięciowo i przeciwpożarowo, z zabezpieczeniem głównym, oświetlenie typu LED, gniazda 230V (min. 20 szt. w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym),

- obsługa geodezyjna (pozyskanie map do celów projektowych, wytyczenie w terenie, wykonanie pomiarów powykonawczych),

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy budowie obiektu socjalnego kontenerowego  zapewnił pracownikom wykonującym prace związane z obsługą instalacji kanalizacyjnej w tym przepompowni ścieków, szatnię przepustową spełniającą nw. wymagania składającą się z:

- części szatni przeznaczonej na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej,

- części szatni przeznaczonej na odzież własną pracowników,

- zespołu sanitarnego z natryskami, umożlwiającymi ruch użytkowników szatni przepustowej pomiędzy obu jej częściami.

Zamawiający wymaga, aby prace projektowe były bezwzględnie realizowane przy ścisłej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek uzyskiwać od Zamawiającego pisemne zgody na zaproponowane przez siebie w projekcie rozwiązania techniczne, materiałowe, wykończeniowe, oraz wyposażenie i  komponenty.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów i urządzeń zakupionych przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia  złożonego w ofercie z dnia ………………………………….

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia, tak, aby możliwa była na ich podstawie realizacja inwestycji budowlanej.